| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Масла, смазки ОКПД 2: 19.20.29 Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Масло трансформаторное ГК | Область применения Трансформаторное масло ГК предназначено для заливки силовых трансформаторов, реакторного оборудования, а также масляных выключателей с целью изоляции токонесущих частей оборудования, отвода тепла и для быстрого гашения электрической дуги в выключателях. Рекомендовано к применению в электрооборудовании высших классов напряжения. Преимущества масла - Уникальная стабильность к окислению, подтвержденная промышленным опытом эксплуатации, срок службы масла 25 – 30 лет - Является продуктом глубокой конверсии углеводородного сырья с содержанием нежелательных компонентов на уровне следовых количеств - Высокий уровень эксплуатационных свойств, благодаря тщательному контролю качества производства. Вид масла: Минеральное Тип масла: Трансформаторное Кинематическая вязкость при 40 °С: 7.0 (мм2/с) Кинематическая вязкость при -40 °С: 740.0 (мм2/с) Температура застывания: -49.0 (град.) Температура вспышки: 140.0 (град.) Упаковка: Бочка Вес упаковки: 175.0 (кг) Объем: 216.5 л | л | 1 082.5 |
| 2 | Смазка для подшипников (18 кг) | Тип; Смазка. Базовое масло; Минеральное. Загуститель; Литиевый комплекс. Индекс вязкости; 95. Класс консистенции по NLGI; 3. Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; 112. Интервал замены смазки, ч. при 149 C; 1500. Интервал замены смазки, ч. при 163 C; 500. Пенетрация; 235. Температура каплепадения; 213. Цвет; Зеленый. Тест на коррозию (ржавчина), дистиллированная вода; 2-2. Антикоррозионные свойства; Выдерживает. | шт | 1 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А