| Заказчик: | АО «ПКС-Тепловые сети» | Группа материалов: | Автоспецтехника 3Г |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | №1_ПКС_ТС_2019 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЗГ000027 |

Наименование МТР: Передвижная мастерская со сварочным оборудованием на базе ГАЗ-А22R32 (ГАЗель-Next ) или аналог

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Тип двигателя |  | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувного воздуха. Количество цилиндров не более 4, расположение – рядное, экологический класс не менее Евро 5. Предпусковой подогреватель двигателя |
| 1.2 | Мощность двигателя | л/с. | Не более 149 |
| 1.3 | Фургон |  | Габариты не менее 3100 *2000*1950 мм Цельнометаллический сварной Окно по левому борту фургона – раздвижное Дверь боковая по правому борту фургона с окном открывается наружу. Двери задние распашные во весь проём открываются наружу, с запорами снаружи. Освещение фургона: не менее 2 плафона Выдвижная лестница сбоку (под дверью) и сзади. Дополнительное оборудование: электросварочное, расположено поперек ближе к передней стенке и имеет защитное ограждение с доступом для обслуживания; сварочный инвертор; вывод розеток от генератора через силовой щит с защитными автоматическими выключателями: 220В – 3 шт. (одна от каждой фазы), 380В – 1 шт.; электропроводка скрытая, либо в кабель каналах, защитное заземление с защитным проводником и металлическим стержнем. См. Приложение 1 к опросному листу. |
| 1.4 | Шины |  | Не более 185/75R16C |
| 1.5 | Рулевое управление |  | Рулевой механизм с ГУР Рулевая колонка – регулируемая по углу наклона |
| 1.6 | Трансмиссия |  | Сцепление – однодисковое,сухое,с гидравлическим приводом КПП – механическая, 5 ступенчатая |
| 1.7 | Тормозная система |  | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем |
| 1.8 | Цвет кабины и фургона |  | Белый |
| 1.9 | Кабина |  | Сдвоенная Количество мест – не менее 6+1 Резиновые коврики в кабину для водителя и пассажиров. Чехлы на сиденья водителя и пассажиров. Пластиковые подкрылки в колесных арках на всю арку. Автомагнитола. |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Электростанция | шт | 1 |
|  | Номинальная мощность | кВт | Не менее 16 |
|  | Максимальная мощность | кВт | Не более 20 |
|  | Напряжение | В | 230/400 |
|  | Тип двигателя | Вид потребляемого топлива | Дизельное |
|  | Вес | кг | Не более 420 |
| 2.2 | Сварочный инвертор с комплектом кабелей и держателем | шт | 1 |
|  | Номинальный ток | А | Не менее 250 |
| 2.3 | Силовой удлинитель | шт | 1 |
|  | Длина | м | Не менее 30 |
|  | Сечение кабеля | мм2 | Не менее 3х2,5 |
|  | Кол-во розеток 220 В | шт | Не менее 3 |
|  | Влагозащитный |  | да |
| 2.4 | Светильник светодиодный на штативе ДО-2х20 | шт | 1 |
|  | Мощность | Лм | Не менее 4000 |
| 2.5 | Верстак железный с 4-мя выдвижными ящиками размер: глубина не более-500 мм, длина не более 1000 мм, высотой не менее 800 мм. | Шт | 1 |
| 2.6 | Шкаф под 2 газовых баллона с доступом снаружи и заниженным отсеком для кислородного баллона 40—150 и баллона для пропан-бутана типа 3-50, 50л | Шт | 1 |
| 2.7 | Стеллаж железный для инструмента и оборудования находящийся между верстаком и дополнительным оборудованием по левому борту фургона, размер: глубина не более 300 мм, длина не более 1000 мм, высота под потолок | шт | 1 |
| 2.8 | Запасное колесо | шт | 1 |
| 2.9 | Огнетушитель ОП-2(3) | шт | 2 |
| 2.10 | Знак аварийной остановки | шт | 1 |
| 2.11 | Аптечка | шт | 2 |
| 2.12 | Домкрат, не менее 10т | шт | 1 |
| 2.13 | Комбинированное тягово-сцепное устройство (Фаркоп универсальный с шаром) | шт | 1 |
|  | Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 | Гарантия завода-изготовителя на автомобиль | лет/км | 3 года или 150 000 км., в зависимости от того, что наступит раньше |
| 3.2 | Базис поставки |  | г. Петрозаводск |
| 3.3 | Шасси автомобиля должно быть выпущены на позже 6 мес. до даты продажи (поставки) Покупателю |  |  |

| ФИО Ответственного: | Ульянов А.М |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник АТЦ |
| Телефон / Факс: | (8142) 707284 |
| Электронный адрес: | a.uljanov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник участка Древлянка АО «ПКС-Тепловые сети» | Лейковский А.Г. |
| Подпись: |  |
| Начальник участка ТЭЦ АО «ПКС-Тепловые сети» | Прокофьев А.Л. |
| Подпись: |  |
| Начальник участка ОТЗ АО «ПКС-Тепловые сети» | Корпелайнен А.В. |
| Подпись: |  |
| Заместитель директора по общим вопросам АО «ПКС-Тепловые сети» | Кнауб И.И. |
| Подпись: |  |
| Технический директор АО «ПКС-Тепловые сети» | Проккиев А.А. |
| Подпись: |  |

Приложение 1

к опросному листу №1_ПКС_ТС_2019