| Заказчик: | АО «ПКС-Тепловые сети» | Группа материалов: | Автоспецтехника 3Г |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | №2_ПКС_ТС_2019 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЗГ000059 |

Наименование МТР: Автомобиль вакуумный семиместный на шасси Газон-Next или аналог

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Тип двигателя |  | Дизельный с турбонадувом |
| 1.1.1 | Мощность двигателя, не менее | кВт (л/с.) | 124,2 (168,9) |
| 1.1.2 | Экологический класс, не менее |  | Евро-5 |
| 1.2 | Насос вакуумный |  | КО-503 или аналог Максимальное рабочее давление –не менее 0,06мПа Наличие контрольной панели приборов (датчиков) работы насоса |
| 1.3 | Комплектация вакуумного оборудования |  | Сигнальное устройство заполнения цистерны (визуальное и звуковое), предохранительный клапан для сброса избыточного давления, резиновый напорно-всасывающий рукав диаметром 100мм и длиной не менее 4,0 м., два ложемента для укладки рукавов. |
| 1.4 | Вместимость цистерны, не менее | Куб.м | 4 |
| 1.5 | Глубина очищаемой ямы, не менее | м | 4 |
| 1.6 | Шины |  | 8,25R20 |
| 1.7 | Кабина |  | Семиместная (1+6) |
| 1.8 | Цвет кабины |  | белый |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Цистерна | шт | 1 |
| 2.2. | Комплект шансового инструмента | к-т | 1 |
| 2.3. | Огнетушитель | шт | 1 |
| 2.4. | Знак аварийной остановки | шт | 1 |
| 2.5. | Аптечка | шт | 1 |
| 2.6. | Зеркало заднего вида | шт | 2 |
| 2.7. | Домкрат, 10т | шт | 1 |
| 2.8. | Фара рабочего освещения задняя ( наружняя ) | шт | 2 |
| 2.9. | Количество рукавов | шт | 2 (основной+запасной) |
| 2.10. | Предпусковой подогреватель двигателя | шт | 1 |
| 2.11. | Ящик для инструмента | шт | 1 |
| 2.12. | Резиновые ковры в салон | Компл. | 1 |
| 2.13. | Чехлы на сиденья | Компл. | 1 |
| 2.14. | Магнитола | шт | 1 |
| 3 | Дополнительные требования |  |  |
| 3.1. | Гарантия завода изготовителя, в зависимости, что наступит раньше, не менее | Лет/км | 3/150000 |
| 3.2. | Автомобиль должен быть выпущен не более 6 мес. до даты поставки. |  |  |
| 3.3. | Базис поставки |  | г. Петрозаводск |

| ФИО Ответственного: |  |
| --- | --- |
| Начальник АТЦ | Ульянов А.М. |
| Телефон / Факс: | (8142) 70-72-84 |
| Электронный адрес: | a.uljanov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Заместитель директора по общим вопросам АО ,,ПКС-Тепловые сети'' | Кнауб И.И. |
| Подпись: |  |
| Технический директор АО ,,ПКС-Тепловые сети'' | Проккиев А.А. |
| Подпись: |  |