| Заказчик: | АО «ПКС-Тепловые сети» | Группа материалов: | Автоспецтехника 3Г |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | №3_ПКС_ТС_2019 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЗГ000044 |

Наименование МТР: Автомобиль грузовой с КМУ на шасси Камаз 65117 или аналог

| № п/п |  | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 |  | Тип двигателя |  | Дизельный не менее Евро5 |
| 1.2 |  | Мощность двигателя | л/с | Не более 300 |
| 1.3 |  | КПП |  | ZF (6 или 9 передач) или Камаз 154 (5-ступенчатая с делителем) |
| 1.4 |  | Шины |  | Не менее 11.00R22,5 |
| 1.5 |  | Рулевое управление |  | Рулевой механизм с ГУР |
| 1.6 |  | Трансмиссия |  | механическая |
| 1.7 |  | Тормозная система |  | пневматическая |
| 1.8 |  | Грузоподъемность автомобиля после установки КМУ | т | Не менее 10 |
| 1.9 |  | Кабина |  | Кабина рестайлинговая (высокая крыша, три сиденья – водитель+два пассажирских места), без спального места. Резиновые коврики в кабину для водителя и пассажиров. Чехлы на сиденья водителя и пассажиров. Пластиковые подкрылки в колесных арках на всю арку. Тахограф – 1шт. Аудиподготовка с динамиками. Магнитола – 1 шт. |
| 1.10 |  | Цвет кабины и кузова |  | белый |
| 1.11 |  | Бортовая самосвальная платформа со съемными бортами | шт | 1 |
| 2 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 |  | Бортовая платформа с возможностью опрокидывания во все стороны. |  | есть |
| 2.2. |  | Размеры бортовой платформы со съемными бортами: Д/Ш/В | мм | Не более 6200х2450х1850 |
| 2.3 |  | Задний борт с возможностью открытия вверх и вниз |  | есть |
| 2.4 |  | КМУ |  |  |
| 2.4.1 |  | паспорт оборудования на русском языке, составленный в соответствии с требованиями к паспортам транспортных средств и автокранов |  | есть |
| 2.4.2 |  | разрешение на эксплуатацию КМУ, выданное Ростехнадзором России |  | есть |
| 2.4.3 |  | Фланец на оголовке КМУ, либо индивидуальный адаптер для КМУ |  | есть |
| 2.4.4 |  | Тип манипулятора |  | тросовый |
| 2.4.5 |  | Грузовой момент, тм | Тонн*м | Не мение15 |
| 2.4.6 |  | Максимальный вылет стрелы, м | м | Не менее 18 |
| 2.4.7 |  | Максимальная высота подъема, м | м | Не менее 20 |
| 2.4.8 |  | Грузоподъёмность на макс. вылете (18 м) | кг | Не менее 350 |
| 2.4.9 |  | Грузоподъёмность на мин. вылете (2.0 м) | кг | Не менее 6700 |
|  |  | Стрела |  |  |
| 2.4.10 |  | Тип стрелы |  | шестигранная |
|  |  | Количество секций | шт | Не более 6 |
|  |  | Скорость подъема стрелы (до) | град./сек | Не менее 1-76/15 |
|  |  | Лебедка |  |  |
| 2.4.11 |  | Тип троса |  | 10*120 |
|  |  | Поворотная колонна |  |  |
| 2.4.12 |  | Угол вращения | град. | 360 |
|  |  | Скорость вращения | град./сек | не менее 2 |
|  |  | Тип редуктора |  | Червячной передачей |
|  |  | Аутригеры |  |  |
| 2.4.13 |  | Тип передних аутригеров |  | гидравлические |
|  |  | Тип задних аутригеров |  | гидравлические |
|  |  | Максимальный вылет аутригеров передних | м | Не менее 5,3 |
|  |  | Максимальный вылет аутригеров задних | м | Не менее 5,3 |
|  |  | Гидравлическая система |  |  |
| 2.4.14 |  | Производительность насоса | л/мин | Не менее 65 |
|  |  | Давление масла | кг/см² | Не менее 200 |
|  |  | Объем масляного бака | л | Не менее 90 |
|  |  | Устройства безопасности |  |  |
| 2.4.15 |  | Устройства безопасности |  | есть |
| 2.5 |  | ## Монтажная корзина для КМУ с электроизоляцией |  |  |
| 2.5.1 |  | Сертификат, соответствующий требованиям Ростехнадзора |  | есть |
| 2.5.2 |  | Способ установки на КМУ |  | Фланец на оголовке КМУ, либо индивидуальный адаптер для КМУ |
| 2.5.3 |  | Грузоподъемность корзины | кг | Не менее 250 |
| 2.5.4 |  | Высота перил | мм | Не менее 1100 |
| 2.5.5 |  | Размеры корзины (ДхШхВ) | мм | Не более 1400х850х1260 |
| 2.5.6 |  | Собственный вес, кг | кг | Не более 150 |
| 2.5.7 |  | Способ горизонтирования |  | Гравитационно-гидравлический |
| 2.5.8 |  | Фиксация в рабочем положении |  | Гидравлическая (гидрозамок) |
| 2.5.9 |  | Механизм поворота |  | Усиленный червячный редуктор |
| 2.5.10 |  | Угол поворота вокруг вертикальной оси |  | Не ограничен |
| 2.5.11 |  | Пол |  | Рифленый лист 3 мм |
| 2.5.12 |  | Быстросъемный фланец |  | Есть |
| 2.5.13 |  | Диэлектрический переходник |  | Есть |
| 2.5.14 |  | Допустимое напряжение | В | Не менее 1000 В |
| 2.5.15 |  | Сопротивление электроизоляции | Ом | 0,5 МОм |
| 2.5.16 |  | Фиксатор коромысла в транспортном положении |  | Есть |
| 2.5.17 |  | Петли для крепления страховочных ремней |  | Есть |
| 2.5.18 |  | Нагрузка на петли крепления ремней | Н | не менее 1300 |
| 3 | Дополнительные требования |  |  |  |
| 3.1 | Поставка в г. Петрозаводск |  |  |  |
| 3.2 | Шасси автомобиля и КМУ должны быть выпущены на позже 6 мес. до даты продажи (поставки) Покупателю |  |  |  |
| 3.3 | Гарантия на шасси автомобиля |  |  | Не менее 2 лет или 100000км, что наступит раньше. |

| ФИО Ответственного: | Ульянов А.М |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник АТЦ |
| Телефон / Факс: | (8142) 707284 |
| Электронный адрес: | a.uljanov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Заместитель директора по общим вопросам АО «ПКС-Тепловые сети» | Кнауб И.И. |
| Подпись: |  |
| Технический директор АО «ПКС-Тепловые сети» | Проккиев А.А. |
| Подпись: |  |