| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Контрольно-измерительные приборы и автоматика (группа С, подгруппы СВ- Приборы) ОКПД 2: 26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |
| --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Газоанализатор ОКА-92М (O2-CH4) переносной, выносн. датчики (по 1шт), L кабеля 6 м | Газоанализаторы ОКА-92М предназначены для контроля кислорода и горючих газов в воздухе рабочей зоны. Возможно управление внешними устройствами - включение аварийной вентиляции, сирены, клапана и т.п. Разрешительные документы: Разрешение Ростехнадзора РФ № РРС 00-38055. Сертификат Ростехрегулирования РФ. Конструкция удовлетворяет требованиям ГОСТ 13320-81. Безопасность конструкции удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75. Индикация показаний - ЖК – дисплей на лицевой панели (Для исполнений с цифровой индикацией); - Встроенная световая и звуковая сигнализация. Технические характеристики ОКА-92М Параметр; Значение. Вариант исполнения ОКА-92М; Переносной. Максимальное число датчиков на один блок индикации, шт; 2. Максимальная длина кабеля между БИ и БД, м; 6. Диапазон показаний. O2; 0 - 36 об. %. CH4; 0 - 1,00 об.%. Диапазон измерений. O2; 0 - 30,0 об. %. CH4; 0 - 0,50 об.%. Пороги срабатывания сигнализации. O2; >18об.% или < 23%. Горючие газы; 10% НКПР. Время установления показаний по уровню 0.9, с, не более. O2; 15 (до 60 с при -25°С). Горючие газы; 15. Относительная погрешность, %. O2; 1% об.. Горючие газы; 25%. Потребляемая мощность, Вт; 0,8. Напряжение питания, В; 9. Диапазон рабочих температур, °С; -40 ... +50. Масса. Блок индикации, г; 300. Блок питания и коммуникации, г; -. Блок датчика, г; 500. Габариты. Блок индикации, мм; 150x80x30. Блок питания и коммуникации, мм; -. Блок датчика, мм; d75x165. Гарантийный срок, мес.; 12. Межповерочный интервал, мес.; 12. Комплект поставки - Газоанализатор; - Зарядное устройство; - Сумка для переноски.. | шт | 3 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А