| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Контрольно-измерительные приборы и Автоматика (группа С, подгруппа СА- Счетчики) ОКПД 2: 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |
| --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Счетчик электрической энергии "Меркурий 234" АRТ-02 Р 5(100) А, 400 В | Номинальное напряжение: 3×230/400 В; номинальный(базовый)/ максимальный ток: 5/100 А; класс точности при измерении активной/ реактивной энергии: 1/2; стартовый ток (чувствительность): 20 мА; интерфейс связи: оптопорт, RS-485 с внутренним питанием. Функции: измерение, учёт, хранение, вывод на ЖКИ и передача по интерфейсам активной и реактивной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам; учёт технических потерь в линиях электропередач и силовых трансформаторах; измерение параметров электрической сети; два независимых профиля мощности и профиль мощности технических потерь с произвольным временем усреднения от 1 до 60 минут, глубина хранения 170 суток для времени усреднения 30 минут; фиксация утренних и вечерних максимумов активной и реактивной мощности на заданном интервале от 1 до 3600 секунд с ежемесячным расписанием; ведение журналов событий, включая события показателей качества электроэнергии; возможность подключения резервного питания (5 – 12 В постоянного тока); наличие многофункционального гальванически развязанного импульсного выхода, в том числе с функцией управления нагрузкой; автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок; две энергонезависимые электронные пломбы; запись несанкционированных воздействий в нестираемые журналы событий; многофункциональный ЖКИ; индикация параметров на ЖКИ при отключенном питании. | шт | 19.0 |
| 2 | Счетчик электрической энергии "Меркурий 234" АRТ-03 Р 5(10) А, 400 В | Номинальное напряжение: 3×230/400 В; номинальный(базовый)/ максимальный ток: 5/10 А; класс точности при измерении активной/ реактивной энергии: 1/2; стартовый ток (чувствительность): 5 мА; интерфейс связи: оптопорт, RS-485 с внутренним питанием. Функции: измерение, учёт, хранение, вывод на ЖКИ и передача по интерфейсам активной и реактивной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам; учёт технических потерь в линиях электропередач и силовых трансформаторах; измерение параметров электрической сети; два независимых профиля мощности и профиль мощности технических потерь с произвольным временем усреднения от 1 до 60 минут, глубина хранения 170 суток для времени усреднения 30 минут; фиксация утренних и вечерних максимумов активной и реактивной мощности на заданном интервале от 1 до 3600 секунд с ежемесячным расписанием; ведение журналов событий, включая события показателей качества электроэнергии; возможность подключения резервного питания (5 – 12 В постоянного тока); наличие многофункционального гальванически развязанного импульсного выхода, в том числе с функцией управления нагрузкой; автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок; две энергонезависимые электронные пломбы; запись несанкционированных воздействий в нестираемые журналы событий; многофункциональный ЖКИ; индикация параметров на ЖКИ при отключенном питании. | шт | 3.0 |
| 3 | Счетчик электрической энергии "Меркурий 234" АRТ-00 Р 3*57,/100 5-10А | Номинальное напряжение: 3×57,7/100 В; номинальный(базовый)/ максимальный ток: 1/10 А; класс точности при измерении активной/ реактивной энергии: 1/2; стартовый ток (чувствительность): 1 мА; интерфейс связи: оптопорт, RS-485 с внутренним питанием. Функции: измерение, учёт, хранение, вывод на ЖКИ и передача по интерфейсам активной и реактивной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам; учёт технических потерь в линиях электропередач и силовых трансформаторах; измерение параметров электрической сети; два независимых профиля мощности и профиль мощности технических потерь с произвольным временем усреднения от 1 до 60 минут, глубина хранения 170 суток для времени усреднения 30 минут; фиксация утренних и вечерних максимумов активной и реактивной мощности на заданном интервале от 1 до 3600 секунд с ежемесячным расписанием; ведение журналов событий, включая события показателей качества электроэнергии; возможность подключения резервного питания (5 – 12 В постоянного тока); наличие многофункционального гальванически развязанного импульсного выхода, в том числе с функцией управления нагрузкой; автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок; две энергонезависимые электронные пломбы; запись несанкционированных воздействий в нестираемые журналы событий; многофункциональный ЖКИ; индикация параметров на ЖКИ при отключенном питании. | шт | 7.0 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А