| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Стройматериалы (группа Ж, подгруппы: ЖВ - Лаки, краски; ЖЛ - Материалы гидро-теплоизоляционные, ЖО - Элементы конструктивные, ЖН – Фурнитура, ЖИ - Покрытия напольные, ЖЖ - Клей, герметик, ЖД - Смеси строительные ) ОКПД 2: 20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики, 25.72 Замки и петли, 24.33 Изделия холодной штамповки или гибки; 3. Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |
| --- |
| п/п | Наименование /изображение |  | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 |  | Краска акриловая матовая белая, 1,9 кг | Эмаль универсальная алкидная для металлических, деревянных и других предварительно загрунтованных поверхностей. Атмосферостойкая. Устойчива к влажной уборке. Применение: - Эмаль подходит для наружных и внутренних работ (окрашивание металлических гаражей, крыш, ограждений, оконных рам, подоконников, дверей). - Эмаль акриловая предназначена для окрашивания деревянных, металлических, минеральных поверхностей снаружи и внутри помещений, кроме пола, также возможно нанесение на ранее окрашенные, в том числе алкидными материалами, поверхности. Преимущества: - Без резкого запаха - Быстро сохнет - Высокая укрывистоть и адгезия - Не желтеет - Высокая износостойкость Свойства: - Универсальная - подходит для любых поверхностей, в том числе металлических. - Для белых эмалей возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами. - Быстрое высыхание и отсутствии резкого запаха в отличие от алкидных эмалей. - Высокоукрывистая, с высокой адгезией к различным типам поверхностей. - Устойчива к воздействию бытовых моющих средств. Технические характеристики: - Расход - в один слой: не более 150 г/кв.м. - Вес: 2,5 кг. - Цвет: белая. - Время высыхания: 1 час между слоями и 24 часа до полного высыхания. - Уровень блеска: матовая. | шт | 7 |
| 2 |  | Краска акриловая матовая серая, 1.9 кг | Эмаль универсальная алкидная для металлических, деревянных и других предварительно загрунтованных поверхностей. Атмосферостойкая. Устойчива к влажной уборке. Применение: - Эмаль подходит для наружных и внутренних работ (окрашивание металлических гаражей, крыш, ограждений, оконных рам, подоконников, дверей). - Эмаль акриловая предназначена для окрашивания деревянных, металлических, минеральных поверхностей снаружи и внутри помещений, кроме пола, также возможно нанесение на ранее окрашенные, в том числе алкидными материалами, поверхности. Преимущества: - Без резкого запаха - Быстро сохнет - Высокая укрывистоть и адгезия - Не желтеет - Высокая износостойкость Свойства: - Универсальная - подходит для любых поверхностей, в том числе металлических. - Для белых эмалей возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами. - Быстрое высыхание и отсутствии резкого запаха в отличие от алкидных эмалей. - Высокоукрывистая, с высокой адгезией к различным типам поверхностей. - Устойчива к воздействию бытовых моющих средств. Технические характеристики: - Расход - в один слой: не более 150 г/кв.м. - Вес: 2,5 кг. - Цвет: серая. - Время высыхания: 1 час между слоями и 24 часа до полного высыхания. - Уровень блеска: матовая. | шт | 7 |
| 3 |  | Грунтовка глубокого проникновения 2 в 1, универсал, 10 кг | Тип поверхностей; бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие пористые поверхности. Расход; 1 л на 5-14 м². Время высыхания; 30-40 минут. Срок годности; 18 месяцев. Фасовки; 0.8, 2.5, 5, 10, 20 л. Укрепляющая грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Предназначена для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и деревянных поверхностей перед последующей окраской водно-дисперсионными красками, шпатлеванием, облицовкой керамической плиткой и наклейкой обоев внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.). Грунтовка глубоко проникает (до 6мм) и укрепляет основание, улучшает сцепление покрытия с поверхностью, выравнивает впитывающую способность подложки. | кг | 70 |
| 4 |  | Краска ВД для обоев под окраску (9л) (отколерована колером G 441) | Тип Водоразбавляемая краска для обоев и стен. Область применения Предназначена для окраски всех типов обоев, готовых и под окраску (структурных, флизелиновых, виниловых, текстурированных и стеклообоев). А также применяется для окраски бетонных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных поверхностей и гипсокартона внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью, в том числе с высокой эксплуатационной нагрузкой (холлов, коридоров и.т.д.). Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. Объекты применения Обои и стены Степень блеска Матовая Расход 10-12 м2/л по ровной невпитывающей поверхности; 7-9 м2/л по неровной впитывающей поверхности. Тара 9 л. Разбавитель Вода Способ нанесения Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже 5°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Время высыхания Время высыхания при 20±2C и относительной влажности воздуха 65±5% - 2 часа перед нанесением следующего слоя. Стойкость к мытью Краска образует покрытие, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс стойкости к мокрому истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия. Сухой остаток около 49% в зависимости от цвета. Плотность около 1,2 - 1,4 кг/л Хранение Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при t выше 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности - 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке. Отколерована колером № G 441 | шт | 3 |
| 5 |  | Краска в/д моющаяся для стен и потолков, основа TR, 9 л (отколерована колером Н 396) | Тип Водоразбавляемая краска для стен и потолка Область применения Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. Объекты применения Стены и потолки в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Степень блеска Матовая Расход 10-12 м2/л по ровной невпитывающей поверхности; 7-9 м2/л по неровной впитывающей поверхности. Тара 9 л. Разбавитель Вода Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением. Время высыхания Время высыхания при 20±2C и относительной влажности воздуха 65±5% - 2 часа перед нанесением следующего слоя. Стойкость к мытью Краска образует покрытие, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс стойкости к мокрому истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия. Сухой остаток около 49% в зависимости от цвета. Плотность около 1,2 - 1,4 кг/л Хранение Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при t выше 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности - 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке. Отколерована колером № H 396 | шт | 2 |
| 6 |  | Краска в/д моющаяся для стен и потолков, основа TR, 9 л | Тип Водоразбавляемая краска для стен и потолка Область применения Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. Объекты применения Стены и потолки в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Степень блеска Матовая Расход 10-12 м2/л по ровной невпитывающей поверхности; 7-9 м2/л по неровной впитывающей поверхности. Тара 9 л. Разбавитель Вода Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением. Время высыхания Время высыхания при 20±2C и относительной влажности воздуха 65±5% - 2 часа перед нанесением следующего слоя. Стойкость к мытью Краска образует покрытие, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс стойкости к мокрому истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия. Сухой остаток около 49% в зависимости от цвета. Плотность около 1,2 - 1,4 кг/л Хранение Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при t выше 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности - 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке. | шт | 2 |
| 7 |  | Краска в/д моющаяся для стен и потолков, основа TR, 9 л (отколерована колером G 426) | Тип Водоразбавляемая краска для стен и потолка Область применения Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. Объекты применения Стены и потолки в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Степень блеска Матовая Расход 10-12 м2/л по ровной невпитывающей поверхности; 7-9 м2/л по неровной впитывающей поверхности. Тара 9 л. Разбавитель Вода Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением. Время высыхания Время высыхания при 20±2C и относительной влажности воздуха 65±5% - 2 часа перед нанесением следующего слоя. Стойкость к мытью Краска образует покрытие, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс стойкости к мокрому истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия. Сухой остаток около 49% в зависимости от цвета. Плотность около 1,2 - 1,4 кг/л Хранение Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при t выше 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности - 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке. Отколерована колером № G 426 | шт | 5 |
| 9 |  | Краска в/д для потолка, класс УНИВЕРСАЛ ( 14 кг) | Тип Водно-дисперсионная краска для потолков. Область применения Предназначена для окраски потолков и верхних панелей стен внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Краска образует глубокоматовое паропроницаемое (“дышащее”) покрытие. Рекомендована для использования в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Расход на 1 слой 5 - 7 м²/кг - по ровной невпитывающей поверхности; 4 - 6 м²/кг - по неровной впитывающей поверхности. Сухой остаток Ок. 58 % Плотность 1,5 - 1,6 кг/л Разбавитель Вода Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением. Время высыхания при (20±2) °C и относительной влажности (65±5) % 1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа. Блеск Глубокоматовый Цвет Белый Хранение транспортировка При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке -18 месяцев. Фасовка 14 кг | шт | 2 |
| 10 |  | Затирка для плитки, упак 2 кг (серая) | Технические характеристики Состав: смесь цемента, минеральных заполнителей, пигментов и полимерных модификаторов Насыпная плотность сухой смеси: 0,95 ± 0,1 кг/дм3 Количество воды затворения: 0,6 – 0,64 л на 2 кг сухой смеси Плотность смеси, готовой к применению: 1,75 ± 0,1 кг/дм3 Подвижность по погружению конуса, Пк: 7,5 ± 1,0 см Время потребления: не менее 2 часов Температура применения: от +5 до +30°C Возможность технологического прохода: через 8 часов Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: не менее 15 МПа Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток: не менее 3,5 МПа Адгезия к бетону в возрасте 28 суток: не менее 0,6 МПа | шт | 10 |
| 11 |  | Клей для плитки 25кг | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ Цвет серый Максимальная фракция 0,63 мм Работоспособность после смешивания с водой не менее 4 часов Открытое время растворной смеси не менее 25 мин Время корректирования растворной смеси не менее 20 мин Предел прочности на отрыв через 28 суток не менее 1 МПа Предел прочности при сжатии через 28 суток не менее 10 МПа Расход 2-4 кг/м2 Устойчивость к сползанию плитки не более 0,5 мм Морозостойкость, циклов, не менее F 50 Упаковка: 25кг | шт | 12 |
| 12 |  | Клей Монтаж Суперсильный Плюс МВ-100 | Общие характеристики: Вес: 400 г Вид: акриловые Основа: водная Упаковка: картридж Время схватывания: 15 мин. Время полного высыхания: 48 ч Время корректировки: 15 мин. Морозостойкий: да Водостойкий: да Склеиваемые материалы: кафельная плитка, пенополистирол, металл, пластик (ПВХ), дерево, пенопласт, гипсокартон, ДСП, МДФ, гипс. Дополнительные характеристики: Первоначальная сила схватывания: 100 кг/м² Расход: 0.2 кг/м² Минимальная температура нанесения: 10 °C Минимальная температура эксплуатации: -20 °C Максимальная температура эксплуатации: 80 °C Дополнительная информация: 200-400 г/кв.м для декоративных и изоляционных панелей, 20-40 г/м для профилей, панелей из дерева; при нанесении сплошным валиком диаметром 6 мм: 10 п. метров - 400 г | шт | 2 |
| 13 |  | Линолеум ПВХ коммерческий ширина 4м (2.5х4 м) | - Вес, кг 2.06 - Тип продукта Линолеум - Общий вес (г/м²) 2060.0 - Толщина верхнего слоя (мм) 0.4 - Общая толщина (мм) 2.2 - Цвет Серый - Материал основы Пена - Гарантия (лет) 15 - Максимальная температура (°C) 50 - Цветовая палитра Серый / Серебристый - Ширина рулона (м) 2.5 - Класс износостойкости Класс 32: использование в профессиональных целях для любых общественных мест, интенсивная проходимость? - Совместим с теплым полом Да - Тип упаковки Термоусадочная упаковка | м2 | 10 |
| 14 |  | Уголок наружный к плинтусу (уп.2шт) | - Вес, кг 0.02 - Ширина (см) 4.4 - Высота (см) 6.5 - Толщина (мм) 34 - Основной материал ПВХ - Тип продукта Наружный уголок на плинтус «Равенна» - Количество в упаковке 2шт | шт | 2 |
| 15 |  | Уголок внутренний к плинтусу (уп.2 шт) | - Вес, кг 0.01 - Ширина (см) 4.3 - Высота (см) 6.5 - Толщина (мм) 39 - Основной материал ПВХ - Тип продукта Внутренний уголок на плинтус «Равенна» - Количество в упаковке 2шт | шт | 3 |
| 16 |  | Ламинат Класс 33 толщина 12мм (1.253 м2) | - Вес, кг 13.02 - Тип продукта Ламинат - Ширина (см) 20.5 - Длина (см) 130.3 - Толщина (мм) 12, - Цвет бежево-коричневый - Совместимо с подогревом пола низкой температурой (максимум 28⁰С) Да - Фаска 4 фаски - Гарантия (лет) 25 - Цветовая палитра Бежевый - Покрытие Структурированный - Тип использования Класс 33: использование в профессиональных целях для любых общественных мест, интенсивная проходимость - Тип упаковки Коробка | шт | 22 |
| 17 |  | Плинтус пластиковый, 65 мм, 2,5м | - Вес, кг 0.378 - Ширина (см) 2.1 - Длина (см) 250.0 - Высота (мм) 65.0 - Влагостойкий продукт (для влажных помещений) Да - Количество в наборе 1 - Тип крепления Саморез - Цвет «Равенна» - Кабель-канал низкочастотного напряжения (< 12 V) Да - Цветовая палитра Разноцветный - Основной материал ПВХ - Тип упаковки Без упаковки - Тип продукта Плинтус | шт | 8 |
| 18 |  | Подложка под ламинат 2 мм | - Вес, кг 0.567 - Толщина (мм) 2 - M² / участок (в м²) 12.0 - Специфика Компенсирует неровный грунт - Материал для укладки Любое основание кроме гибких | м2 | 24 |
| 19 |  | Сифон для мойки | Сифон в комплекте с гофрой Ду 40мм для керамической раковины | шт | 1 |
| 20 |  | Унитаз компакт, косой выпуск, двойной слив (сиденье с микролифтом) | - Вес, кг 31.9 - Гарантия (лет) 10 - Цветовая палитра Белый Унитаз имеет косой выпуск — труба расположена под углом относительно пола, что снижает риск засорения. Слив представлен 2 кнопками. При нажатии на одну происходит смыв порцией воды, на вторую — содержимое бачка сливается полностью. В комплекте — набор креплений. Сиденье с микролифтом | шт | 2 |
| 21 |  | Заглушка д/пласт. плинтуса (уп.2шт) | - Вес, кг 0.006 - Ширина (см) 1.1 - Высота (см) 6.5 - Толщина (мм) 24 - Основной материал ПВХ - Тип продукта Заглушка «Равенна» - Количество в упаковке 2шт | пар | 2 |
| 22 |  | Соединительный стык д/пласт. Плинтуса (уп.2 шт) | Цвет Равенна Материал ПВХ Тип соединитель Вес, кг 0.007 Гарантия 1 год Ширина, мм 24 Высота, мм 65 Длина, мм 17 Количество в упаковке, шт. 2 | шт | 2 |
| 23 |  | Плинтус потолочный М25 | Длина 2 м Цвет белый Материал пенополистирол | шт | 20 |
| 24 |  | Смеситель для раковины однорычажный хромированный | - Вес, кг 1.136 - Модель продукта Смеситель для умывальника, хром - Ширина (см) 5.0 - Назначение Для раковин - Функция Однорычажный смеситель - Расход (л/мин) 9 - Механизм Керамический картридж 35 мм - Цвет Хром - Тип монтажа Для установки - Стиль Современный - Общая высота (см) 13.6 - Совместимость Любой тип поступления горячей воды - Гибкая подводка Шланги для водоснабжения 40 см в комплекте - Гарантия (лет) 5 - Ограничитель расхода Нет - Основной материал Латунь - Покрытие Хромированный - Длина излива (в см) 11.5 - Материал ручки Металл - Тип упаковки Коробка - Тип продукта Однорычажный смеситель | шт | 1 |
| 25 |  | Ручка-защелка круглая ЗШ-01 Э хром | Тип ручки; Кноб (поворотная). Толщина двери; от 35 до 45мм. Материал; Сталь, хром. Бэксет; Удаление отверстия под ручку от лицевой планки 60мм. Наработка на отказ; Более 1 500 000 рабочих циклов. Покрытие; Гальваническое, 5 слоев. Материал цилиндра; Для модификации 01 Латунь. Материал механизма; Сталь, закаленная сталь. Ключи; В комплекте в модификации 01 3 стальных английских ключа. | шт | 7 |
| 26 |  | Ручка-защелка круглая ЗШ-03 Э хром | Тип ручки; Кноб (поворотная). Толщина двери; от 35 до 45мм. Материал; Сталь, хром. Бэксет; Удаление отверстия под ручку от лицевой планки 60мм. Наработка на отказ; Более 1 500 000 рабочих циклов. Покрытие; Гальваническое, 5 слоев. Материал цилиндра; Для модификации 01 Латунь. Материал механизма; Сталь, закаленная сталь. | шт | 2 |
| 27 |  | Ручка-защелка круглая ЗШ-05 Э хром | Тип ручки; Кноб (поворотная). Толщина двери; от 35 до 45мм. Материал; Сталь, хром. Бэксет; Удаление отверстия под ручку от лицевой планки 60мм. Наработка на отказ; Более 1 500 000 рабочих циклов. Покрытие; Гальваническое, 5 слоев. Материал цилиндра; Для модификации 01 Латунь. Материал механизма; Сталь, закаленная сталь. | шт | 3 |
| 28 |  | Плитка керамическая для пола 40х40 | - Вес, кг 33.0 - Ширина (см) 40.0 - Серия EZ01 - Длина (см) 40.0 - Толщина плитки (мм) 9.0 - Морозостойкость Да - Назначение Балкон, Гостиная, Ванная комната, Коридор, Кухня - Форма Квадрат - Рисунок Единый цвет - Упаковка (м²) 1.6 - Область облицовки Пол и стена - Цветовая палитра Серый / Серебристый - Основной материал Глазурованный керамогранит - Покрытие Матовый - Износостойкость Значительная проходимость (стандарт PEI 4 из 5) - Место использования Внутренний / наружный - Количество плиток в упаковке 10 - Тип продукта Напольная плитка | м2 | 55 |
| 29 |  | Раковина на пьедестале, цвет белый, фарфор | - Вес, кг 15.1 - Ширина (см) 56 - Длина (см) 46 - Форма Овал - Гарантия (лет) 10 - Глубина чаши (см) 19.5 - Цветовая палитра Белый - Основной материал Фарфор Пьедестал: - Вес, кг 8.8 - Высота (см) 67 - Гарантия (лет) 10 - Цветовая палитра Белый - Основной материал Эмалированная керамика | шт | 1 |
| 38 |  | Проветриватель стенной ПС-102 | - Тип канала круглый - Диаметр,мм 103 - Материал пластик - Форма решетки квадратная - Материал решетки пластик - Дизайн решетки декоративная - Цвет решетки белый - Длина, мм 548 - Ширина, мм 163 - Высота, мм 171 | шт | 1 |
| 39 |  | Пленка (паропроницаемая ветро-влагозащита для фасада) Optima A 70 м2 | Плотность 100 гр/м2 Ширина рулона 1,6 м Площадь рулона 70 м2 Паропроницаемость 3000 гр/м2 Прочн. на разрыв поперечная 131 H/5см Прочн. на разрыв продольная 181 H/5см Устойчивость к УФ-излучению 2 месяца | рул | 1 |
| 40 |  | Желоб водосточный прямоугольный 120х86х2000 (RAL-8017) | Желоб водосточный прямоугольный размер -120х86х2000 цвет RAL-8017 | шт | 2 |
| 41 |  | Воронка выпускная (RAL-8017) | Воронка выпускная цвет RAL-8017 | шт | 1 |
| 42 |  | Колено/отмет 102*76 (RAL-8017) | Колено/отмет 102*76 цвет RAL-8017 | шт | 2 |
| 43 |  | Труба водосточная с коленом 1м 102*76 (RAL-8017) | Труба водосточная с коленом 1м,102*76 цвет RAL-8017 | шт | 1 |
| 44 |  | Труба водосточная прямоугольного сечения 2м 102*76 (RAL-8017) | Труба водосточная прямоугольного сечения 2м, 102*76 цвет RAL-8017 | шт | 1 |
| 45 |  | Кронштейн желоба прямоугольный "Каскад" длинный 120*86мм (RAL-8017) | Кронштейн желоба прямоугольный "Каскад" длинный 120*86мм цвет RAL-8017 | шт | 6 |
| 46 |  | Крепление трубы прямоугольного сечения со шпилькой + замок 102*76 (RAL-8017) | Крепление трубы прямоугольного сечения со шпилькой + замок 102*76 цвет RAL-8017 | шт | 3 |
| 47 |  | Заглушка желоба 120*86 правая (RAL-8017) | Заглушка желоба 120*86 правая цвет RAL-8017 | шт | 1 |
| 48 |  | Заглушка желоба 120*86 левая (RAL-8017) | Заглушка желоба 120*86 левая цвет RAL-8017 | шт | 1 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А