| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Арматура трубопроводная (группа Г, подгруппы: ГВ – Краны, ГБ-Клапаны, ГГ-Затворы) ОКПД 2: 28.14.13 Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Клапан ручной балансировочный MVT Ду40 | Тип регулятора давления:; Ручной балансировочный клапан. Условный диаметр:; DN40. Kvs, м3/час:; 26. Материал:; Латунь. Тmax, °C:; 120. Pmax, бар:; 20. Тип соединения:; Муфта ВР. Измерители:; Есть. Слив:; Есть. Цифровая шкала:; Есть. Преднастройка:; Есть. Вес, кг:; 1.77. | шт | 1 |
| 2 | Клапан автоматический НЗ DN50 для диз.топлива и мазута MN28, 230В 50-60Гц, фланцевый, с индикатором положения | Электромагнитный клапан имеет большое проходное сечение и этим самым низкую потерю давления. Особая конструкция клапана предотвращает заедание штифта, вызванного как высоким давлением на входе, так и сильной депрессией на выходе. Все детали электромагнитного клапана MN28, которые непосредственно контактируют с жидкостью, сделаны из латуни и нержавеющей стали; кольцевые уплотнения сделаны из viton ® . Клапан MN28 может работать беспрерывно даже в замкнутых системах с дифференциальным давлением от 0 до 0,8 МПа. Очень быстрое время открытия/закрытия позволяет применять клапан MN28 в системах, где необходимо точное дозирование жидкостей. Соответствие: Сертификат Соответствия ТР № C-IT.МГ03.B.00091 Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-30821 Технические данные. Применение дизельное топливо, мазут. Фланцевые соединения DN25 ÷ DN50 согласно ГОСТ Р 54432-2011. Температура окружающей среды от –5 до +60°С. Напряжение 12В пост. тока, 24В пост. тока, 230В/50-60 Гц. Максимальное рабочее давление (12 B пост тока) 0,4 МПа. (24В пост. тока, 230В/50-60 Гц) 0,8 МПа. Уровень защиты IP65. Материалы сплав алюминия. Максимальная вязкость 8 0 Е (энглер). DN; Соединение; Напряжение. 25; фланец; 230В 50-60Гц. 50; фланец; 230В 50-60Гц. | шт | 1 |
| 3 | Клапан автоматический НЗ DN25 для диз.топлива и мазута MN28, 230В 50-60Гц, фланцевый, с индикатором положения |  | шт | 1 |
| 4 | Клапан электромагнитный ВН4Т-6П фланцевый, с датчиком положения и медленным открытием ,DN100, 220 вольт. | ### Описание Клапаны с медленным открытием предназначены для использования в системах управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в качестве запорного органа в различных трубопроводных системах, где необходимо медленное открытие клапана (недопустимо наличие пневмоудара в момент включения). Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ Климатическое исполнение: У3.1 (-30...+40 ОС); Время открытия: 15...40 c - для DN 100 Время закрытия: не более 1 с. Степень защиты: взрывозащищенное исполнение - IP67. Частота включений, 1/час, не более: 30 Полный ресурс, не менее: 50 000 включений Тип датчика: индуктивный (выходной ключ датчика открывается при срабатывании клапана), степень защиты - IP68 Напряжение питания датчика положения: 10...30 В постоянного тока ГОСТ Р 53672-2009 ГОСТ 31294-2005 ГОСТ 5761-2005 | шт | 1 |
| 5 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый HCV 301 DN40, PN16 | Клапан; HCV 301-40. DN, мм; 40. РN, бар; 16. Присоединение; Межфланцевый. Материал; Чугун. Макс. температура; -20°C ÷ +130°C. Рабочие среды; Системы холодной и горячей воды, промышленное применение.. | шт | 1 |
| 6 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый Ду50 Ру16 NVD895 | Описание Клапан обратный 895 для установки между фланцами с двойным диском из нержавеющей стали. Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды, герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока. Характеристики Ду: 50 мм Py: 16 бар Присоединение: между фланцами Kvs: 39.5 м3/ч T max: 100 °C T min: -10 °C Материал корпуса: чугун Описание: для установки между фланцами, с двойным диском из нержавеющей стали Материал затвора: нержавеющая сталь | шт | 2 |
| 7 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый DN 50 PN 16 HCV 301 | Клапан; HCV 301-50. DN, мм; 50. РN, бар; 16. Присоединение; Межфланцевый. Материал; Чугун. Макс. температура; -20°C ÷ +130°C. Рабочие среды; Системы холодной и горячей воды, промышленное применение.. ГОСТ 9544-2005 | шт | 4 |
| 8 | Клапан соленоидный норм. Закр. DN15 EV220B | Корпус; Латунь. Уплотнение; NBR. Присоединение; Внутренняя резьба по ISO 228/1. Температура рабочей среды, °C; -10...+90. Макс. температура окружающей среды, °C; +80. Макс. рабочее давление, бар; 16. Диаметр , мм Исполнение; 15 Нормально закрытый. ГОСТ 19500-74, ГОСТ 11823-74 | шт | 1 |
| 9 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый DN 100 PN16 HCV 301 | Клапан; HCV 301-100. DN, мм; 100. РN, бар; 16. Присоединение; Межфланцевый. Материал; Чугун. Макс. температура; -20°C ÷ +130°C. Рабочие среды; Системы холодной и горячей воды, промышленное применение.. | шт | 2 |
| 10 | Клапан соленоидный нормально закрытый DN50, EV220B | Корпус; Латунь. Уплотнение; NBR. Присоединение; Внутренняя резьба по ISO 228/1. Температура рабочей среды, °C; -10...+90. Макс. температура окружающей среды, °C; +80. Макс. рабочее давление, бар; 16. Диаметр , мм Исполнение; 50 Нормально закрытый. ГОСТ 19500-74, ГОСТ 11823-74 | шт | 1 |
| 11 | Клапан соленоидный нормально закрытый DN20, EV220B | Корпус; Латунь. Уплотнение; NBR. Присоединение; Внутренняя резьба по ISO 228/1. Температура рабочей среды, °C; -10...+90. Макс. температура окружающей среды, °C; +80. Макс. рабочее давление, бар; 16. Диаметр , мм Исполнение; 20 Нормально закрытый. ГОСТ 19500-74, ГОСТ 11823-74 | шт | 1 |
| 12 | Кран 11б27п1 DN25, PN16, муфта | Технические характеристики: Условное давление — 1,6 МПа Рабочая среда — вода, пар, самосмазывающиеся жидкости Температура рабочей среды — не более 150 C° Материал корпуса — ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 (латунь) Тип привода — ручной Присоединение — муфтовое Установочное положение на трубопроводе — любое Средний ресурс до замены, циклов — 4000 Средний срок службы — 7 лет. Наименование параметра; Показатель. Проход условный DN; 25; 40. Строительная длинна L, мм; 60; 83. Строительная высота Н, мм; 50; 68. Масса, кг; 0,315; 0,810. ГОСТ 21345-78 // Гост 9702-87 // ГОСТ 28343-89 // ГОСТ 9544-2005 // ГОСТ 25809-96 // ГОСТ 10944-97 // ГОСТ22509-77 | шт | 4 |
| 13 | Кран 11б27п1 DN40, PN16, муфта |  | шт | 2 |
| 14 | Кран 11б27п(м) DN15, PN16, муфта | Тип затвора Шаровый Условный проход 15.0 (мм) Рабочая среда Неагрессивная среда, Вода, Пар, Воздух, Нефтепродукты, Пароводяная смесь Наличие фильтра Нет Тип присоединения Муфтовое Минимальная рабочая температура0.0 (град.) Максимальная рабочая температура225.0 (град.) Минимальное рабочее давление0.0 (бар) Максимальное рабочее давление16.0 (бар) Класс герметичности В Материал корпуса Латунь Способ монтажа Горизонтальный/вертикальный Ручной привод Ручка бабочка Гарантийный срок 18 (мес) ГОСТ 21345-78 // Гост 9702-87 // ГОСТ 28343-89 // ГОСТ 9544-93 // ГОСТ 25809-96 // ГОСТ 10944-97 // ГОСТ22509-77 | шт | 12 |
| 15 | Клапан балансировочный ручной Ду-25 MVT | Тип регулятора давления:; Ручной балансировочный клапан. Условный диаметр:; DN25. Kvs, м3/час:; 9.5. Материал:; Латунь. Тmax, °C:; 120. Pmax, бар:; 20. Тип соединения:; Муфта ВР. Измерители:; Есть. Слив:; Есть. Цифровая шкала:; Есть. Преднастройка:; Есть. Вес, кг:; 1.1. | шт | 2 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А