| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Металлопрокат (группы В, подгруппы ВГ – Круг, ВД – Лист, ВМ – Шестигранник, ВК – Уголок, ВЛ – Швеллер) ОКПД 2: 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Круг 12 ст.3 | Круг горячекатный Марка стали: Ст.3 Диаметр круга, мм: d = 12 мм ГОСТ 2590-2006 | т | 0.1 |
| 2 | Круг 30 ст.3пс | Круг горячекатный Марка стали: Ст.3 Диаметр круга, мм: d = 30 мм ГОСТ 2590-2006 | т | 0.3 |
| 3 | Круг 50 ст.3 | Круг горячекатный Марка стали: Ст.3 Диаметр круга, мм: d = 50 мм ГОСТ 2590-2006 | т | 0.2 |
| 4 | Круг 70 ст.3пс | Круг горячекатный Марка стали: Ст.3 Диаметр круга, мм: d = 70 мм ГОСТ 2590-2006 | т | 0.2 |
| 5 | Круг 14 ст.3 | Круг горячекатный Марка стали: Ст.3 Диаметр круга, мм: d = 14 мм ГОСТ 2590-2006 | т | 0.1 |
| 6 | Круг 20 ст.3 | Круг горячекатный Марка стали: Ст.3 Диаметр круга, мм: d = 20 мм ГОСТ 2590-2006 | т | 0.2 |
| 7 | Круг 25 ст.3 | Круг горячекатный Марка стали: Ст.3 Диаметр круга, мм: d = 25 мм ГОСТ 2590-2006 | т | 0.2 |
| 8 | Сталь х/к 1,0*1250*2500 ст.08пс | Стальной лист Толщина, мм: 1 Ширина, мм: 1250 Длина, мм: 2500 Марка стали: 08пс ГОСТ 19904-90 | т | 0.1 |
| 9 | Уголок 25х25х4 мм ст.3сп/пс5 | Уголок равнополочный Ширина, мм: 25 Толщина стенки, мм: 4 Марка стали: 3сп5 ГОСТ 8509-93 | т | 0.1 |
| 10 | Уголок 40х40х4 ст3пс5 | Уголок равнополочный Ширина, мм: 40 Толщина стенки, мм: 4 Марка стали: 3сп5 ГОСТ 8509-93 | т | 0.2 |
| 11 | Уголок 63х63х5 мм ст. 3/пс5 | Уголок равнополочный Ширина, мм: 63 Толщина стенки, мм: 5 Марка стали: 3сп5 ГОСТ 8509-93 | т | 0.3 |
| 12 | Уголок 75х75х5 мм ст.3/пс5 | Уголок равнополочный Ширина, мм: 75 Толщина стенки, мм: 5 Марка стали: 3сп5 ГОСТ 8509-93 | т | 0.3 |
| 13 | Швеллер №10 ст.3пс5 | Швеллер стальной горячекатаный Ширина, мм: 100 Высота, мм: 46 Толщина стенки, мм: 4,5 Марка стали: 3сп5 ГОСТ 8240-97 | т | 0.3 |
| 14 | Швеллер №14 ст. 3пс5 | Швеллер стальной горячекатаный Ширина, мм: 140 Высота, мм: 58 Толщина стенки, мм: 4,9 Марка стали: 3сп5 ГОСТ 8240-97 | т | 0.2 |
| 15 | Швеллер №18 ст.3пс5 | Швеллер стальной горячекатаный Ширина, мм: 180 Высота, мм: 70 Толщина стенки, мм: 5,1 Марка стали: 3сп5 ГОСТ 8240-97 | т | 0.3 |
| 16 | Шестигранник стальной г/к №19 ст.45 | Шестигранник горячекатаный Диаметр, мм: 19 Марка стали: ст.45 ГОСТ 2879-2006 | т | 0.2 |
| 17 | Шестигранник стальной г/к №36 ст.45 | Шестигранник горячекатаный Диаметр, мм: 36 Марка стали: ст.45 ГОСТ 2879-2006 | т | 0.2 |
| 18 | Шестигранник стальной г/к №24 ст.45 | Шестигранник горячекатаный Диаметр, мм: 24 Марка стали: ст.45 ГОСТ 2879-2006 | т | 0.2 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А