| Заказчик: | АО «ПКС-Тепловые сети» | Группа материалов: | Автоспецтехника зв |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № 4_ПКС_ТС_2019 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЗВ000030 |

Наименование МТР: Легковой автомобиль Лада Ларгус или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Объем двигателя, не менее | см3 | 1 596 |
| 1.2 | Тип топлива | бензин | АИ-92 |
| 1.3 | Мощность, не менее | кВт (л.с) | 64 (87) |
| 1.4 | Экологический класс, не менее | Евро | Евро-5 |
| 1.5 | Тип трансмиссии |  | 5 ступенчатая механическая КПП |
| 1.6 | Привод |  | передний |
| 1.7 | Цвет кузова, предпочтительно |  | белый |
| 1.8 | Отделка салона |  | Отделка сидений тканью |
| 1.9 | Тип кузова |  | Универсал |
| 1.10 | Количество пассажиров+водитель, не менее | чел | пять |
| 1.11 | Количество дверей, не менее | шт | пять |
| 1.12 | Распашные задние двери | наличие | есть |
| 1.13 | Объем багажника, не менее | л | 560 |
| 1.14 | Снаряженная масса, не более | кг | До 1370 |
| 1.15 | Вместимость топливного бака, не менее | л | 50 |
| 1.16 | Длина / Ширина / Высота кузова – не менее | мм | 4470 / 1750 / 1670 |
| 1.17 | Дорожный просвет, не менее | мм | 170 |
| 1.18 | Диски и шины |  | Стальные R15 (185/65) или не хуже |
| 1.19 | Запасное колесо |  | Полноразмерное |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Фронтальная подушка безопасности водителя | наличие | есть |
| 2.2 | Антиблокировочная система ABS | наличие | есть |
| 2.3 | Иммобилайзер | наличие | есть |
| 2.4 | Стальная защита картера | наличие | есть |
| 2.5 | Воздушный фильтр салона | наличие | есть |
| 2.6 | Автомагнитола | наличие | есть |
| 2.7 | Регулировки сиденья водителя | наличие | есть |
| 2.8 | Регулировка по высоте рулевой колонки | наличие | есть |
| 2.9 | Рейлинги | наличие | есть |
| 2.10 | Розетка 12 вольт | наличие | есть |
| 2.11 | Коврики в ноги водителя и переднего пассажира | наличие | есть |
| 2.12 | Коврики в ноги задних пассажиров | наличие | есть |
| 2.13 | Коврик в багажник | наличие | есть |
| 2.14 | Полноразмерное запасное колесо | наличие | есть |
| 2.15 | Металлическая защита двигателя | наличие | есть |
| 3 | Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 | Гарантия завода-изготовителя на автомобиль, не мене | лет/км | 3 (три) года или 100 000 км. пробега, в зависимости от того что наступит ранее. |
| 3.2 | Дата производства шасси автомобиля | Месяц/год | Не ранее июня 2019 года |
| 3.3 | Базис поставки | город | г. Петрозаводск |

| ФИО Ответственного: | Ульянов А.М |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник АТЦ |
| Телефон / Факс: | (8142) 707284 |
| Электронный адрес: | a.uljanov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Заместитель директора по общим вопросам АО «ПКС-Тепловые сети» | Кнауб И.И. |
| Подпись: |  |
| Технический директор АО «ПКС-Тепловые сети» | Проккиев А.А. |
| Подпись: |  |