| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Изделия электротехнические ДЕ - Оборудование осветительное ОКПД 2: 27. Оборудование электрическое Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 126 | Фонарик карманный 21*LED 3*AAA метал | Фонарик карманный 21*LED 3*AAA метал | шт |  |  |
| 127 | Лампа галогенная 300 вт | Тип изделия Лампа Тип цоколя R7s Мощность, Вт 300 Напряжение, В 220 Световой поток, Лм 4500 Форма колбы Трубчатая Длина, мм 118 Диаметр, мм 10 | шт |  |  |
| 909 | Светильник светодиодный ДБП-12w, 4000К, 900Лм, IP65 | Тип изделия Светильник Мощность, Вт 12 Способ монтажа Подвесной Напряжение, В 220 Цветовая температура 4000 Световой поток, Лм 900 Степень защиты IP65 Тип управления освещением Отсутствует Наличие блока аварийного питания Нет Цвет Белый Материал изделия Пластик Высота, мм 88 Диаметр внешний, мм 218 Диапазон рабочих температур от -30 до +40 Тип источника света LED Тип цоколя LED Срок службы, ч 30000 Цвет свечения Белый Напряжение питания 230 Цвет корпуса Белый Частота, Гц50/60 Гарантийный срок, мес24 | шт |  |  |
| 910 | Светильник светодиодный уличный 70 Вт, 8000 Лм IP65 | Мощность, Вт: 70 Напряжение питания, В: 220 Световой поток, Лм: 8000 Цветовая температура, К: 5000 Степень защиты: IP65 | шт |  |  |
| 911 | Светильник светодиод. промышленный IP65 1242*90*68мм 36Вт 6500К без рассеивателя (V1-I0-70210-03000-6503665) | Мощность, Вт: 36 Цветовая температура, К: 6500К Степень защиты: IP65 Индекс цветопередачи: Ra>80 Коэффициент мощности ≥0,97 Кп светового потока: ≤1% Напряжение питания, В: АС 176-264 Температурный режим: от -40° до +45°С, Световой поток с учетом рассеивателя, Лм: 3400 Размер изделия, мм: 1242х90х68 ТУ 3461-002-29497914-2015 | шт |  |  |
| 912 | Рассеиватель для светильника IP65 1242*90*68 матовый (V2-I0-IPM0-02.3.0210.18) | Размер изделия, мм: 1242х90х68 Светопропускаемость 78% Совместимость со светодиодным промышленным светильником VARTON серии IP65 Strong ТУ 3461-002-29497914-2015 | шт |  |  |
| 913 | Светильник светодиод.ДВО/ДПО офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 ВТ 6500К (V1-A0-00070-01000-2003665) | Тип светильника: встраиваемый/накладной Мощность, Вт: 36 Цветовая температура, К: 6500К Степень защиты: IP20 Индекс цветопередачи: Ra>80 Коэффициент мощности ≥0,95 Кп светового потока: ≤1% Напряжение питания, В: АС 176-264 Температурный режим: от +1° до +40°С Световой поток с учетом рассеивателя, Лм: 3960 Размер изделия, мм: 595х595х50 ТУ-3461-001-89561582-2015 | шт |  |  |
| 914 | Рассеиватель призма стандарт для 595*595 (588*588мм) (V2-A0-PR00-00.2.0007.25) | Тип рассеивателя: призма стандарт Размер изделия, мм: 588*588 Светопропускаемость 90% Совместимость со светодиодным офисным светильником VARTON серии А070 ТУ-3461-001-89561582-2015 | шт |  |  |
| 915 | Прожектор светодиодный ДО 50w IP65 плоский корпус (2853301C) | Тип светильника: прожектор Мощность, Вт: 50 Цветовая температура, К: 6500К Степень защиты: IP65 Индекс цветопередачи: Ra>80 Напряжение питания, В: АС 200-240 Световой поток, Лм: 4500 | шт |  |  |
| 967 | Светильник светодиодный 18 Вт, 6500К, IP65, Ra>80,674х90х68 мм V1-I0-70215-03000-6502765 | Мощность, Вт: 18 Цветовая температура, К: 6500К Степень защиты: IP65 Индекс цветопередачи: Ra>80 Коэффициент мощности ≥0,97 Кп светового потока: ≤1% Напряжение питания, В: АС 176-264 Температурный режим: от -40° до +45°С, Световой поток с учетом рассеивателя, Лм: 1700 Размер изделия, мм: 674*90*68 ТУ 3461-002-29497914-2015 | шт |  |  |
| 1 | Лампа люминесцентная OSRAM 36вт L 36/765 G13, 6500К или аналог | Мощность лампы, Вт: 36 Рабочее напряжение, В: 220 В Цветовая температура, К: 6500 Индекс цветопередачи: 70-79 Световой поток, Лм: 2500 Тип цоколя: G13 | шт |  |
| 968 | Рассеиватель V2-I0-IPM0-02.3.0215.18 674*90*68 | Размер изделия, мм: 674*90*68 Светопропускаемость 78% Совместимость со светодиодным промышленным светильником VARTON серии IP65 Strong ТУ 3461-002-29497914-2015 | шт |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А