| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Арматура трубопроводная (группа Г, подгруппы ГВ- Краны, ГБ – Клапаны) ОКПД 2: 28.14.13. Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура), 26.51.65. Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические, 27.90.11. Машины электрические и аппаратура специализированные. Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 83 | Кран шаровой DN100, PN25, под приварку полнопроходной | - Корпус: сталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь AISI 409 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 100; 25; 100; 108; 6; 133; 195; 94; 525; 330. ГОСТ 21345-78 // Гост 9702-87 // ГОСТ 28343-89 // ГОСТ 9544-2005 // ГОСТ 25809-96 // ГОСТ 10944-97 // ГОСТ22509-77 | шт | 10.00 |
| 84 | Кран шаровой полнопроходной DN150, PN25, под приварку | - Корпус: сталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь AISI 409 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 150; 25; 148; 159; 6; 180; 225; 84; 625; 390. ГОСТ 21345-78 // Гост 9702-87 // ГОСТ 28343-89 // ГОСТ 9544-2005 // ГОСТ 25809-96 // ГОСТ 10944-97 // ГОСТ22509-77 | шт | 3.00 |
| 85 | Кран шаровой DN50, PN40, п/п | - Корпус: сталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь AISI 304 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 50; 40; 40; 57; 3.5; 76; 100; 68; 235; 270. ГОСТ 21345-78 // Гост 9702-87 // ГОСТ 28343-89 // ГОСТ 9544-2005 // ГОСТ 25809-96 // ГОСТ 10944-97 // ГОСТ22509-77 | шт | 25.00 |
| 86 | Кран шаровой DN80, PN25, п/п | - Корпус: сталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь AISI 409 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 80; 25; 63; 89; 4; 114; 141; 89; 335; 280. ГОСТ 21345-78 // Гост 9702-87 // ГОСТ 28343-89 // ГОСТ 9544-2005 // ГОСТ 25809-96 // ГОСТ 10944-97 // ГОСТ22509-77 | шт | 10.00 |
| 87 | Кран шаровой латунный DN15, PN16, муфтовый | Давление: PN 16 бар (1,6 МПа) Рабочая температура: -20 ... +150°С Материалы: корпус и шар - латунь CW617N, уплотнение шара - тефлон Способ крепления: муфтовый, ВР-ВР трубная резьба ISO 228/1 type G Исполнение: полнопроходной Герметичность: класс "А", без протечек Среда: воздух, вода, пар и подобные среды, не агрессивные к применяемым материалам Управление: ручное (рычаг), поворот рукоятки на угол 90 гр. ГОСТ 21345-78 // Гост 9702-87 // ГОСТ 28343-89 // ГОСТ 9544-2005 // ГОСТ 25809-96 // ГОСТ 10944-97 // ГОСТ22509-77 | шт | 40.00 |
| 88 | Кран шаровой DN200, PN25, ст20, п/п | - Корпус: сталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь AISI 409 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера Управление механический редуктор с червячной передачей DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 200; 25; 148; 219; 8; 273; 225; 84; 625; 430. ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 356-80, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 28343-89, ГОСТ 21345-2005 | шт | 6.00 |
| 89 | Кран шаровой DN15 РN25 латунный ВР-ВР со спускным клапаном, полнопроходной, рычаг | Макс. рабочее давление, бар; 25. Тип рукоятки; Рычаг. Резьба; Внутренняя. Проход; Полный. Макс. рабочая темп., °С; 180. Диаметр Ду (DN), мм; 15. Присоединение; Резьбовое. Размер присоединения; 1/2". Материал корпуса; Хромированная латунь. Гарантия (лет); 1. Назначение использования Спускной клапан; перекрытие трубопровода есть. ГОСТ 9702-87; ГОСТ 21345-2005; | шт | 59.00 |
| 90 | Кран шаровой стандартнопроходной СТ20, DN15, PN 40, п/п | - Корпус: сталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь 20X13 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 15; 40; 10; 21,3; 2,8; 38; 72; 63; 170; 200. ТУ 3742-00145630744-2003 | шт | 10.00 |
| 91 | Кран шаровой стандартнопроходной СТ20, DN20, PN 40, п/п | - Корпус: сталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь 20X13 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 20; 40; 15; 27; 2,8; 42; 72; 61; 170; 200. ТУ 3742-00145630744-2003 | шт | 7.00 |
| 92 | Кран шаровой стандартнопроходной СТ20, DN25, PN 40, п/п | - Корпус: сталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь 20X13 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 25; 40; 18; 32; 3; 48; 75; 61; 170; 230. ТУ 3742-00145630744-2003 | шт | 18.00 |
| 93 | Кран шаровой стандартнопроходной СТ20, DN32, PN 40, п/п | - Корпус: сталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь 20X13 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 32; 40; 24; 38; 3,5; 57; 75; 63; 170; 230. ТУ 3742-00145630744-2003 | шт | 23.00 |
| 94 | Кран шаровой стандартнопроходной СТ20, DN40, PN 40, п/п | - Корпус: сталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь AISI 304 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 40; 40; 30; 48; 3,5; 60; 92; 64; 235; 250. ГОСТ | шт | 32.00 |
| 95 | Кран шаровой стандартнопроходной СТ20, DN50, PN 40, п/п | - Корпус: сталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь AISI 304 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 50; 40; 40; 57; 3,5; 76; 100; 68; 235; 270. ГОСТ | шт | 28.00 |
| 96 | Кран шаровой цельносварной DN65 PN25, ст.20, п/п | - Корпус: сталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь AISI 304 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 65; 25; 49; 76; 4; 89; 110; 64; 235; 280. ГОСТ 9544-2005 | шт | 28.00 |
| 97 | Кран шаровой цельносварной DN125 PN25, ст.20, п/п | - Корпус: сталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь AISI 409 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением - из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 125; 25; 100; 133; 6; 180; 195; 94; 525; 330. | шт | 3.00 |
| 98 | Кран шаровой стандартнопроходной СТ20, DN125, PN 25, п/п | - Корпус: сталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь AISI 409 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением - из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 125; 25; 100; 133; 6; 180; 195; 94; 525; 330. | шт | 10.00 |
| 99 | Кран шаровый регулирующий стандартнопроходной, под приварку, Ду50, Ру40 | - Корпус: сталь Ст.20 - Шаровая пробка и шпиндель: коррозионностойкая сталь - Уплотнение по седлу: фторопласт G439 - Уплотнение по горловине: EPDM и фторсилоксановый эластомер DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 50; 40; 40; 57; 3,5; 76; 110; 40; 215; 270. ГОСТ | шт | 3.00 |
| 100 | Кран шаровый регулирующий стандартнопроходной, под приварку, Ду80, Ру25 | - Корпус: сталь Ст.20 - Шаровая пробка и шпиндель: коррозионностойкая сталь - Уплотнение по седлу: фторопласт G439 - Уплотнение по горловине: EPDM и фторсилоксановый эластомер DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 80; 25; 63; 89; 4; 114; 143; 56; 295; 280. ГОСТ | шт | 2.00 |
| 101 | Кран шаровой DN25, PN40, ст20, п/п | - Корпус: сталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь 20X13 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 25; 40; 18; 32; 3; 48; 75; 61; 170; 230. ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 356-80, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 28343-89, ГОСТ 21345-2006 | шт | 10.00 |
| 102 | Кран шаровой DN32, PN40, фл | - Корпус: cталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь 20X13 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; D; D1; D2; n отв; h; H; I; L. 32; 40; 24; 135; 100; 18; 4; 21; 75; 170; 140. ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 356-80, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 28343-89, ГОСТ 21345-2006 | шт | 4.00 |
| 103 | Кран шаровый регулирующий стандартнопроходной, под приварку, Ду100, Ру25 | - Корпус: сталь Ст.20 - Шаровая пробка и шпиндель: коррозионностойкая сталь - Уплотнение по седлу: фторопласт G439 - Уплотнение по горловине: EPDM и фторсилоксановый эластомер DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 100; 25; 75; 108; 5; 133; 151; 54; 295; 300. ГОСТ | шт | 4.00 |
| 104 | Кран шаровый регулирующий стандартнопроходной, под приварку, Ду150, Ру25 с мех.редуктором | DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 150; 25; 125; 159; 6; 219; 98; -; 360. - Корпус: сталь Ст.20 - Шаровая пробка и шпиндель: коррозионностойкая сталь - Уплотнение по седлу: фторопласт G439 - Уплотнение по горловине: EPDM и фторсилоксановый эластомер Наличие механического редуктора: да ГОСТ | шт | 1.00 |
| 105 | Кран шаровый регулирующий стандартнопроходной, под приварку, Ду125, Ру25 с мех.редуктором | DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 125; 25; 100; 133; 5; 180; 95; -; 330. - Корпус: сталь Ст.20 - Шаровая пробка и шпиндель: коррозионностойкая сталь - Уплотнение по седлу: фторопласт G439 - Уплотнение по горловине: EPDM и фторсилоксановый эластомер Наличие механического редуктора: да ГОСТ | шт | 1.00 |
| 106 | Кран шаровый регулирующий стандартнопроходной, под приварку, Ду65, Ру25 | - Корпус: сталь Ст.20 - Шаровая пробка и шпиндель: коррозионностойкая сталь - Уплотнение по седлу: фторопласт G439 - Уплотнение по горловине: EPDM и фторсилоксановый эластомер DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 65; 25; 49; 76; 4; 89; 114; 35; 215; 280. ГОСТ | шт | 3.00 |
| 107 | Кран шаровый 11б27п1 Ду15 Ру16 внутр-внутр | Кран шаровый 11б27п1 Максимальное давление: 16 атм Рабочая температура: 0..+150 град С Присоединение: муфтовое Материал корпуса: латунь Уплотнение: фторопласт Ф-4 (PTFE) Класс герметичности: А ГОСТ 6527-68 | шт | 225 |
| 108 | Кран шаровый фланцевый LD КШ.Ц.080/070 Н/П 02 | - Корпус: cталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь AISI 409 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; D; D1; D2; n отв; h; H; I; L. 80; 16; 63; 195; 160; 18; 4; 60; 141; 335; 210. ГОСТ 21345-78 // Гост 9702-87 // ГОСТ 28343-89 // ГОСТ 9544-2005 // ГОСТ 25809-96 // ГОСТ 10944-97 // ГОСТ22509-77 | шт | 4.00 |
| 109 | Кран шаровый ВВ 1/2" | Тип изделия Кран шаровой Тип соединения Резьбовое Резьба 1/2' Вид резьбы Внутренняя-Внутренняя Материал изделия Латунь 9544-2005 | шт | 6.00 |
| 110 | Кран шаровый фланцевый DN 40 PN 40 | - Корпус: cталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь AISI 304 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера N; PN; d; D; D1; D2; n отв; h; H; I; L. 40; 40; 30; 145; 110; 18; 4; 44; 92; 217; 165. ГОСТ 18722-73 | шт | 5.00 |
| 111 | Кран шаровый латунный муфтовый Ду15 РN25 | Давление: PN 25 бар (2,5 МПа) Диаметр: Ду15 Рабочая температура: -20… +150°С Материалы: корпус и шар - латунь, уплотнение шара - тефлон Способ крепления: муфтовый, ВР-ВР трубная резьба ISO 228/1 type G Исполнение: полнопроходной Герметичность: класс "А", без протечек Среда: воздух, вода, пар, нефтепродукты и подобные среды, не агрессивные к применяемым материалам Управление: ручное (рычаг), поворот рукоятки на угол 90 гр. ГОСТ 9544-93 | шт | 100.00 |
| 112 | Кран шаровой стандартнопроходной СТ20, DN80, PN 25, п/п | - Корпус: сталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь AISI 409 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 80; 25; 63; 89; 4; 114; 141; 89; 335; 280. | шт | 24.00 |
| 113 | Кран шаровой стандартнопроходной СТ20, DN100, PN 25, п/п | - Корпус: сталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь AISI 409 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 100; 25; 75; 108; 5; 133; 150; 89; 335; 300. ГОСТ | шт | 21.00 |
| 114 | Кран шаровой стандартнопроходной СТ20, DN150, PN 25, п/п | - Корпус: сталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь AISI 409 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 150; 25; 125; 159; 6; 219; 210; 98; 525; 360. ГОСТ | шт | 13.00 |
| 115 | Кран шаровый фланцевый Ду-50мм, Pn-40 | - Корпус: cталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь AISI 304 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера DN; PN; d; D; D1; D2; n отв; h; H; I; L. 50; 40; 40; 160; 125; 18; 4; 44; 100; 235; 180. | шт | 2.00 |
| 861 | Кран шаровый DN250 стандартнопроходной PN25, п/п | - Корпус: сталь Ст.20 - Шар: нержавеющая сталь AISI 409 - Шток: нержавеющая сталь - Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер - Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) - Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера Управление механический редуктор с червячной передачей DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 250; 25; 200; 273; 8; 351; 270; 100; 625; 510. | шт | 1.00 |
| 866 | Кран шаровый регулирующий под приварку стандартнопроходный, D=200мм, PN25,ст20 с мех.редуктором | DN; PN; d; d*; s; D; H; h; I; L. 200; 25; 148; 219; 8; 273; 94; -; 430. - Корпус: сталь Ст.20 - Шаровая пробка и шпиндель: коррозионностойкая сталь - Уплотнение по седлу: фторопласт G439 - Уплотнение по горловине: EPDM и фторсилоксановый эластомер Наличие механического редуктора: да ГОСТ 9702-87,ГОСТ 28343-89, ГОСТ 9544-2005,ГОСТ 10944-97 | шт | 1.00 |

# Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

# Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

# В стоимость входят: доставка товара.

# Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

# Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А